1М

SW – root/toor

1. hostnamectl set-hostname hq-sw;exec bash

2. mcedit /etc/sysconfig/network

HOSTNAME= hq-sw

3. timedatectl set-timezone utc+3

ISP – root/toor

1. hostnamectl set-hostname isp;exec bash

2. mcedit /etc/sysconfig/network

HOSTNAME= isp

HQ-RTR – admin/admin

1. en

2. conf

3. hostname hq-rtr

4. ip domain-name au-team.irpo

5. ip name-server 10.10.100.2

6. exit

7. write memory

8. ip route 0.0.0.0/0 172.16.1.1

9. exit

10. write memory

BR-RTR – admin/admin

1. en

2. conf

3. hostname br-rtr

4. ip domain-name au-team.irpo

5. ip name-server 10.10.100.2

6. exit

7. write memory

8. ip route 0.0.0.0/0 172.16.2.1

9. exit

10. write memory

CLI – resu

1. su -

toor

2.. acc

ethernet-интерфейсы

5. mcedit /etc/net/ifaces/ens3/options

6. mcedit /etc/net/ifaces/ens3/resolv.conf

nameserver 77.88.8.8

7. systemctl restart network

8. timedatectl set-timezone utc+3

9.  reboot

HQ-SRV – root/toor

1. hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo;exec bash

2. mcedit /etc/sysconfig/network

HOSTNAME= hq-srv.au-team.irpo

3. mcedit /etc/net/ifaces/ens3/ipv4address

10.10.100.2/27

4. mcedit /etc/net/ifaces/ens3/ipv4route

default via 10.10.100.1

5. mcedit /etc/net/ifaces/ens3/resolv.conf

nameserver 77.88.8.8

6. systemctl restart network

7. echo "sshuser ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL" » /etc/sudoers

BR-SRV – root/toor

1. hostnamectl set-hostname br-srv.au-team.irpo;exec bash

2. mcedit /etc/sysconfig/network

HOSTNAME= br-srv.au-team.irpo

3. mcedit /etc/net/ifaces/ens3/ipv4address

10.20.20.2/28

4. mcedit /etc/net/ifaces/ens3/ipv4route

default via 10.20.20.1

5. mcedit /etc/net/ifaces/ens3/resolv.conf

nameserver 77.88.8.8

6. systemctl restart network

7. echo "sshuser ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL" » /etc/sudoers

ISP – root/toor

1. iptables -t nat -A POSTROUTING -s 172.16.1.0/28 -o ens3 -j MASQUERADE

2. iptables -t nat -A POSTROUTING -s 172.16.2.0/28 -o ens3 -j MASQUERADE

3. iptables-save >> /etc/sysconfig/iptables

4. systemctl enable --now iptables

5. systemctl restart network

6. timedatectl set-timezone utc+3

HQ-SRV – root/toor

1. mcedit /etc/openssh/sshd_config

a) б)

2. mcedit /etc/openssh/banner

Authorized access only

3. systemctl restart sshd

4. systemctl restart network

BR-SRV – root/toor

1. mcedit /etc/openssh/sshd_config

a) б)

2. mcedit /etc/openssh/banner

Authorized access only

3. systemctl restart sshd

4. systemctl restart network

5. timedatectl set-timezone utc+3

HQ-RTR – admin/admin

1. en

2. conf

3. int tunnel.0

10. description "GRE"

11. ip address 10.10.10.1/30

12. ip tunnel 172.16.1.2 172.16.2.2 mode gre

13. ex

15. router ospf 1

16. ospf router-id 10.10.10.1

17. passive-interface default

18. no passive-interface tunnel.0

19. network 10.10.10.0/30 area 0

20. network 10.10.100.0/27 area 0

21. network 10.10.200.0/28 area 0

22. network 10.10.30.0/29 area 0

23. ex

24. int tunnel.0

25. ip ospf authentication message-digest

26. ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssword

27. exit

28. write memory

BR-RTR – admin/admin

1. en

2. conf

3. int tunnel.0

4. description "GRE"

5. (hq) ip address 10.10.20.2/30

6. (hq) ip tunnel 172.16.2.2 172.16.1.2 mode gre

7. ex

8. router ospf 1

9. ospf router-id 10.10.10.2

10. passive-interface default

18. no passive-interface tunnel.0

19. network 10.10.10.0/30 area 0

20. network 10.20.20.0/28 area 0

21. ex

22. int tunnel.0

23. ip ospf authentication message-digest

24. ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssword

25. exit

26. write memory

HQ-RTR – admin/admin

1. en

2. conf

3. int isp

4. ip nat outside

5. ех

6. int vl100

7. ip nat inside

8. ех

9. int vl200

10. ip nat inside

11. ех

12. int vl999

13. ip nat inside

14. ex

15. ip nat pool VLAN100 10.10.100.1-10.10.100.30

16. ip nat pool VLAN200 10.10.200.1-10.10.200.254

17. ip nat pool VLAN999 10.10.30.1-10.10.30.6

18. ip nat source dynamic inside-to-outside pool VLAN100 overload interface isp

19. ip nat source dynamic inside-to-outside pool VLAN200 overload interface isp

20. ip nat source dynamic inside-to-outside pool VLAN999 overload interface isp

21. exit

22. write memory

23. ntp timezone utc+3

BR-RTR – admin/admin

1. en

2. conf

3. int isp

4. ip nat outside

5. ex

6. int br

7. ip nat inside

8. ex

9. ip nat pool BR-Net 10.20.20.1-10.20.20.16

10. ip nat source dynamic inside-to-outside pool BR-Net overload interface isp

11. exit

12. write memory

12. ntp timezone utc+3

HQ-SRV – root/toor

1. mcedit /var/lib/bind/etc/options.conf

2. mcedit /var/lib/bind/etc/rfc1912.conf

3. cp /var/lib/bind/etc/zone/empty /var/lib/bind/etc/zone/au-team.irpo

4. cp /var/lib/bind/etc/zone/empty /var/lib/bind/etc/zone/100.10.10.in-addr.arpa

5. cp /var/lib/bind/etc/zone/empty /var/lib/bind/etc/zone/200.10.10.in-addr.arpa

6. mcedit /var/lib/bind/etc/zone/au-team.irpo

7. mcedit /var/lib/bind/etc/zone/100.10.10.in-add.arpa

8. mcedit /var/lib/bind/etc/zone/200.10.10.in-add.arpa

9. rndc-confgen > /etc/bind/rndc.key

10. sed -i '6,$d' /etc/bind/rndc.key

11. chown -R root:named /var/lib/bind/etc/zone/*

12. systemctl enable --now bind.service

13. systemctl status bind. service

14. timedatectl set-timezone utc+3